國 立 中 山 大 學

Analog Integrated Circuit Design

Project 1

學    生： 許家愷

學    號： B073040049

指導老師： 郭 可 驥 教授

2020 年 12 月 14 日

- 電路圖

- 電路分析 解釋電路(詳細) 電流公式推導

根據題目要求，supply voltage 會從 1.6v 升到 2.0v，但必須將M11的電流維持穩定在100uA ，因此PTAT的部分(M1,M2,M5,M6,R1,Q1,Q2)需要產生良好的參考。在低電壓的時候，PTAT無法正常的工作，因此需要startup circuit(M3,M7,M8,M9,MR1,MR2,MR3,MR4)。PTAT產出的參考電壓會被M4做mirror最後由M10帶給M11形成穩定電流。

- Schematic(要清楚標示mos)

Q2

Q1

R1

R0

M11

M10

MR4

MR3

MR2

MR1

M9

M8

M7

M6

M5

M4

M3

M2

M1

- MOS長寬數據(請做成表格)

| Mos name | Type | W | L |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | PMos | 1.3u | 240n |
| M2 | PMos | 2.2u | 220n |
| M3 | PMos | 990n | 180n |
| M4 | PMos | 240n | 180n |
| M5 | NMos | 8u | 680n |
| M6 | NMos | 10u | 2.3u |
| M7 | NMos | 240n | 180n |
| M8 | NMos | 400n | 180n |
| M9 | NMos | 260n | 180n |
| M10 | NMos | 240n | 8u |
| M11 | NMos | 240n | 180n |
| MR1 | PMos | 240n | 180n |
| MR2 | PMos | 240n | 180n |
| MR3 | PMos | 240n | 180n |
| MR4 | PMos | 240n | 180n |
| Q1 | PNP_50X50 |  |  |
| Q2 | PNP_100X100 |  |  |
| R0 | Resistor_1K |  |  |
| R1 | Resistor_1K |  |  |

- sp檔的模擬指令(整個視窗完整截圖表示) 模擬出題目要求要求各溫度下電流

- PRE-SIM模擬結果 (請仔細標示清楚) 依題目要求 各溫度下電流

M11 @ 1.6v = 80.15847uA

M11 @ 2v = 109.8351uA

- Layout截圖 面積大小 細部

寬:56.589uM X 長:39.053uM = 2,209.970217 uM^2

- DRC LVS 驗證結果截圖笑臉 drc 的density的錯誤，現階段可忽略

DRC: using UMC18 process 剩下都是假錯

LVS:

- POST-SIM模擬結果 截圖笑臉 各溫度下電流

M11 @ 1.6v =79.4uA

M11 @ 2v = 109uA

- PRE-SIM模擬結果與POST-SIM模擬結果比較請做表格
請依照格式

|  | vdd = 1.6v | vdd = 2v |
| --- | --- | --- |
| Pre-sim | 80.15847uA | 109.8351uA |
| Post-sim | 79.4uA | 109uA |